Греческая архитектура в конце VII — начале VI века до нашей эры.

Храм Аполлона в Фермосе

Постройка состоит из двух помещений —переднего, прямоугольного пространства, своего рода вестибюля, открывающегося при входе антами, и заднего, с очагом, замыкающегося овальной абсидой. Все данные говорят за то, что перед нами жилое помещение, относящееся к домикенскому времени. Рядом с постройкой А обнаружено другое здание, обозначенное литерой Б, значительно более крупных размеров, но очень сходное с первым по плану. В постройке Б нужно, в свою очередь, различать два разнородных, хронологически и конструктивно, элемента; ядро здания, его целла, является, несомненно, более древней частью и первоначально тоже служило жилым помещением —  мегароном. На юг мегарон Б открывался портиком с антами, причем концепция ант вполне соответствовала раннеэлладским традициям, как их можно наблюдать, на пример, в мегароне второго троянского стиля. Подобно мегарону А, и мегарон Б состоял, по-видимому, из двух помещений — из вестибюля и главной комнаты с очагом

История святилища Аполлона в Фермосе имеет исключительно важное значение для изучения генезиса греческого храма. На наших глазах совершается непосредственный переход мегарона в храм. Первоначальная концепция греческого храма возникла не из микенского мегарона, а из более древних традиций элладского жилого дома, и только в позднейшей эволюции отдельных конструктивных форм всплывают некоторые пережитки микенского мегарона, как, например, более пологий скат крыши, колонны между антами в портике, форма капители, большее равновесие между длиной продольных и поперечных стен храма и т. п.

Олимпийский Герайон

Строился в три этапа. В своем окончательном виде представляет собой типичный дорийский периптер. То есть целлу, окруженную колонной галереей из шести на узкой и шестнадцати на широкой стороне. 6/16

Стены Герайона сложены на каменном цоколе из необожженного кирпича вперемежку с деревянными брусьями. Анты, по старинной элладской традиции, облицованы деревянными балками. Колонны перистасы все имеют различную форму и относятся к разному времени. Различие это касается не только формы капителей, пропорций колонн, количества каннелюр — желобов, но и технических приемов конструкции колонны: так, например, корпус одной колонны сложен только из двух барабанов, тогда как в других состоит из девяти и более частей.

КОНСПЕКТ НИКУЛИНОЙ

Храм Геры в Олимпии. Самая известная дорическая постройка Балкан ранней архаики. Лежит в основе общегреческого святилища. Здесь появляются сопутствующие храму постройки малого ордера - сокровищницы. Храм прошел несколько стадий в развитии. Первая его постройка связывается с концом восьмого века до нашей эры - с концом Геометрики. Это антовая или простильная постройка. В седьмом веке до нашей эры здесь возникает периптер. Соотношение колонн: 6:16. Следующая постройка здесь возникла на рубеже 7-6 веков до нашей эры (дошла до наших дней). Соотношение колонн тоже 6:16. На эволюции этого храма прекрасно видна эволюция строительных представлений греков. Четыре вертикальных ортостата в интерьере, убрана осевая колоннада, между ортостатами ставятся четыре колонны.

Храм Геры 1 в Пестуме

Храм Геры I («Базилика»), сложенный из квадров красноватого туфа, своеобразен планом, так как из-за большой ширины внутри, по центральной оси, поставили ряд опор, и на торце оказалось нечетное число колонн. А так 9/18. Уже в VI веке до н. э. строители признали эту систему неудобной и впоследствии редко к ней прибегали. Колонны «Базилики» массивны. Под расплюснутым широким и плоским эхином капители, от самой узкой части опоры начинается постепенное утолщение колонны книзу, называемое энтазисом, отчего ствол кажется пухлым, будто раздувшимся от тяжести лежащего на нем перекрытия. Особенностью архаических построек, в частности «Базилики», является сочетание напряженности и суровости образа с прихотливостью декоративной резьбы, украшавшей детали. Краска, которой обозначены узоры на камне, также придавала нарядный вид зданиям. Очевидно, еще в памяти были «гомеровские» времена, когда деревянные дома, дворцы, храмы покрывались ярко блестевшими металлическими украшениями.

Храм С в Селинунте.

Селинунт - одна из колоний Пелопоннеса

Соотношение: 6:17. Постройки юга Италии интересны тем, что не используют внутренних опор - колоннада перистасиса достаточно проста. Здесь есть зато адитон (адитум) - нечто вроде алтарной части. Быть может, это характерная особенность для еще эгейских построек - так или иначе, адитон есть во всех постройках Великой Греции. Усиливается основной фасад. Второй дополнительный ряд колонн по основному фасаду.

Храм Аполлона в Сиракузах

относится к концу первой четверти VI в. до н.э., а если судить по акротериям, - к 570 - 560 гг. до н. э. Его материал - песчаник с довольно тонким зерном.

При расчистке храма от обстроек и раскопках был обнаружен в сохранности почти весь стилобат, основания колонн южного и восточного портиков, значительная часть южной стены целлы, многочисленные фрагменты, которые позволили восстановить две колонны с перекрывающим их блоком архитрава. Храм был сильно вытянут в длину и имел 6 х 17 колонн. Целла состояла из пронаоса, наоса (последние реконструкции предполагают в нем наличие двух рядов внутренних колонн) и адитона. Здесь встречается характернейшая черта сицилийского храмового зодчества - второй ряд колонн, поставленный позади колоннады главного фасада и придающий особую пространственность восточному портику.